Минский филиал

УО «Белорусский торгово-экономический университет

потребительской кооперации»

Цикловая комиссия товароведных и технологических дисциплин

ТОВАРОВЕДЕНИЕ НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ

ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ ИЗ ПЛАСТМАСС

РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ

для учащихся заочной формы

получения образования на основе ОСО

специальность 2-25 01 10 – 02 «Коммерческая деятельность (товароведение)»

специализация 2-25 01 10 – 0235 «Товароведение продовольственных и непродовольственных товаров»

Автор: Машкович Т.В.

Минск 2018

ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ИЗДЕЛИЯ ИЗ ПЛАСТМАСС

ФАКТОРЫ, ФОРМИРУЮЩИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА

ИЗДЕЛИЙ ИЗ ПЛАСТМАСС

КЛАССИФИКАЦИЯ И ХАРАКТЕРИСТИКА

АССОРТИМЕНТА ПЛАСТМАСС

ПЛАСТМАССЫ – это материалы, получаемые на основе высокомолекулярных органических соединений (полимеров), способные в определенных условиях принимать заданную форму и сохранять ее в дальнейшем.

В состав пластмасс могут входить следующие компоненты: связующие вещества (полимеры), наполнители, пластификаторы, стабилизаторы, красители, газообразователи, отвердители и др.

Ассортимент пластмасс классифицируется:

- По составу:

- По физико-механическим свойствам:

- По отношению к нагреванию:

Термопластичные –

Термореактивные –

- По природе связующего вещества:

На основе природных полимеров:

На основе синтетических смол (полимеризационных и поликонденсационных).

К полимеризационным пластмассам относятся:

К поликонденсационным пластмассам относятся:

ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ ПЛАСТМАСС:

| Вид пластмассы | Свойства |
| --- | --- |
| ПЭВД |  |
| ПЭНД |  |
| ПП |  |
| ПС |  |
| Оргстекло |  |
| АП |  |
| Фенопласты |  |

| Отличительные особенности | Применение |
| --- | --- |

СПОСОБЫ ФОРМОВАНИЯ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ПЛАСТМАСС

- Литье под давлением:

- Экструзия:

- Экструзия с дополнительным роздувом:

- Прессование:

- Штампование:

- Каландрирование

- и др.

КЛАССИФИКАЦИЯ И ХАРАКТЕРИСТИКА АССОРТИМЕНТА

ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ПЛАСТМАСС

Основным изготовителем изделий из пластмассв РБ является ОАО «Минский завод «Термопласт».

Ассортимент хозяйственных изделий из пластмасс можно классифицировать по следующим признакам:

- По виду пластмассы:

- По способу изготовления:

- По характеру отделки: окрашенные в массе (однотонно или «под мрамор», «под малахит» и т.п.), с деколью, тиснением, гравировкой, металлизацией, гладкие и рельефные.

- По фасонам: фасон определяется формой корпуса (полые и плоские различной формы: круглой, овальной, цилиндрической, конической и т.д.), способом соединения узлов (цельные и разборные), конструкцией (наличием ручек, ножек, носиков, крышек, пробок и т.п.).

- По размерам: размер полых изделий определяется вместимостью в см3, плоских - диаметром или длиной в мм, ваз на ножке – по высоте и верхнему диаметру в мм.

- По комплектности: штучные, в виде наборов и сервизов.

- По назначению:

- Посудохозяйственные изделия

Не контактирующие с

пищевыми продуктами

Контактирующие с

пищевыми продуктами

для холодных пищевых

продуктов

для горячих пищевых

продуктов

для сыпучих продуктов

Виды изделий:

- Изделия для ванной комнаты и туалета:

- Изделия для сада и огорода:

- Бытовая мебель и предметы интерьера:

КАЧЕСТВО ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ПЛАСТМАСС

Дефекты хозяйственных изделий из пластмасс по происхождению подразделяются на следующие группы:

- Дефекты состава: инородные включения, снижение механической прочности , шероховатость или волнистость поверхности др.

- Дефекты формования: коробление, трещины, раковины, вздутия, пузыри, сколы, заусенцы, облой, выступание литника, царапины, грат, недопрессовка и др.

- Дефекты отделки: миграция красителя, нечеткость рисунка, смещение составных частей рисунка, потеря глянца, растекание красителя, неравномерность окраски и др.

Характеристика основных дефектов:

| Название дефекта | Описание дефекта | Причины возникновения | Влияние на качество |
| --- | --- | --- | --- |
| Неровность поверхности (волнистость) |  | Высокая влажность, текучесть материала или высокое давление и температура при изготовлении | Ухудшает внешний вид |
| Шероховатость поверхности | На поверхности заметны выступающие точки | Неравномерный помол или низкая температура | Ухудшает внешний вид |
| Облой | Утолщение по месту разъема формы | Некачественная форма | Ухудшает внешний вид |
| Трещины | Волосяные, малозаметные или ярко выраженные, различной глубины и размеров | Нарушен режим прессования или охлаждения | Ухудшает внешний вид, снижает прочность |
| Пузыри | Вздутия разной формы, односторонние и двусторонние | Избыток летучих соединений в пластмассе. Нарушение режима прессования. | Снижают прочность и ухудшают внешний вид |
| Коробление | Изменение формы изделия | Неравномерная усадка при быстром охлаждении и преждевременном освобождении из пресс-форм, при неправильном режиме хранения | Резко ухудшает внешний вид |
| Недопрессовка (недолив) | Поверхность изделия пористая, без блеска, верхний край легко скалывается | Неправильная дозировка прессовочного материала, недостаточное давление в пресс-форме | Снижает прочность и ухудшают внешний вид |
| Механические повреждения | Сколы, сквозные трещины, расслоения | Небрежное обращение с изделиями | Брак |
| Матовость | При наклоне изделий заметны тусклые пятна на поверхности | Плохое качество пресс-форм | Незначительно ухудшает внешний вид |
| Грат | Заусеницы, щербины на краях изделий | Использование старых пресс-форм, плохое соединение их частей | Резко ухудшает внешний вид (в посуде брак) |
| Риски | Мелкие царапины на поверхности | Плохая шлифовка поверхности | Незначительно ухудшает внешний вид |
| Неравномерность окраски | Белые («седые») пятна, разная интенсивность окрашивания | Разложение красителя при высокой температуре | Ухудшает внешний вид |

Принцип сортировки хозяйственных изделий из пластмасс

Качество пластмассовых изделий оценивают по СТБ 1015-97. Изделия культурно-бытового и хозяйственного назначения из пластических масс.

В соответствии с СТБ 1015-97 изделия на сорта не делятся. Требования к качеству изделий изложены в разделе 4 «Технические требования» (с.3-5). При определении доброкачественности изделий из пластмасс учитывают дефекты, их размер и количество, вид пластмассы, способ изготовление и назначение изделия.

Ознакомьтесь с содержанием стандарта. Прочитайте раздел 4 «Технические требования». Разберитесь с решением типовой задачи.

ЗАДАЧА:

В магазин поступила партия салатников из аминопласта, изготовленных прессованием. При проверке качества на 3 салатниках были обнаружены следующие дефекты:

- царапина на лицевой стороне длиной 10 мм на площади 100 см²;

- коробление 1%.

Проверьте соответствие салатников требованиям стандарта.

Решение:

Для решения задачи используем СТБ 1015-97. Изделия культурно-бытового и хозяйственного назначения из пластических масс.

Оцениваем дефекты:

1-й дефект  допускается (с.4,п.4.5) – для изделий, изготовленных прессованием

2-й дефект  не допускается (4, п.4.7.) – для реактопластов

Заключение: в соответствии с СТБ 1015-97 салатник является нестандартным и в реализацию не допускается.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №1

Товароведная характеристика и определение доброкачественности

хозяйственных изделий из пластмасс

Вопросы для самоконтроля:

- На какие группы подразделяют хозяйственные изделия из пластмасс  по функциональному назначению?

- Назовите основные способы изготовления пластмассовых изделий

- Что характерно для изделий, полученных литьем под давлением?

- По каким признакам можно отличить изделия из полиэтилена?

- По каким признака можно отличить изделия из полистирола?

- Назовите виды пластмасс, контактирующие с пищевыми продуктами

- Назовите основные дефекты формования стеклянных изделий

- Что такое коробление?

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА

Задание 1. Используя СТБ 1015-97 решите следующие задачи:

- Сделайте заключение о качестве банки для сыпучих продуктов из полипропилена, изготовленной литьем под давлением, если на ней имеются следующие дефекты:

- трещина на крышке длиной 8 мм;

- 2 усадочные раковины на дне глубиной 0,1 мм;

- миграция красителя.

- Сделайте заключение о качестве тарелки из аминопласта, изготовленной прессованием, если на ней имеются следующие дефекты:

- 2 царапины длиной 3 и 7 мм на площади 100 см²;

- 1 скол размером 0,2 мм² на 100 мм обработанной кромки;

- Коробление 0,6%.

Задание 2. Изучите ассортимент хозяйственных изделий из пластмасс по каталогам. Составьте товароведную характеристику 4-5 образцов изделий из пластмасс.

Результаты работы оформите в виде таблицы.

| п/п | Вид изделия | Назначение | Вид пластмассы | Способ изготовления |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Кружка | Посудохозяйственное изделие, контактирующее с горячими пищевыми продуктами | Полипропилен | Литье под давлением |

| Фасон | Отделка | Размер |
| --- | --- | --- |
| 6 | 7 | 8 |
| Цилиндрической формы, с ручкой | Окраска в массе | Вместимость 300 см³ |

МАРКИРОВКА, УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ