Минский филиал

УО «Белорусский торгово-экономический университет

потребительской кооперации»

Цикловая комиссия товароведных и технологических дисциплин

ТОВАРОВЕДЕНИЕ НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ

ЭЛЕКТРОБЫТОВЫЕ ТОВАРЫ

РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ

для учащихся заочной формы

получения образования на основе ОСО

специальность 2-25 01 10 – 02 «Коммерческая деятельность (товароведение)»

специализация 2-25 01 10 – 0235 «Товароведение продовольственных и непродовольственных товаров»

Автор: Машкович Т.В.

Минск 2018

ПРОВОДНИКОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ

К проводниковым изделиям относятся провода и шнуры.

ПРОВОД используется для стационарной проводки, изготовления обмоток трансформаторов, электродвигателей и т. д. Он состоит из одной или нескольких скрученных проволочек или одной и более изолированных жил, поверх которых в зависимости от условий прокладки и эксплуатации может иметься легкая неметаллическая оболочка, обмотка или оплетка.

ШНУР – это провод с особо гибкими изолированными жилами, который используется для временного подсоединения к сети приемников тока. Он более гибкий и имеет меньшее сечение жилы.

Провода изготовляются с медными, алюминиевыми и др. жилами, а шнуры – только с медными. Провод может иметь 1, 2 и более жил, шнур – 2 или 3. шнур имеет большее количество проволочек в жиле, он более гибкий. Шнуры на концах могут иметь арматуру (вилки, розетки и т. п.).

Ассортимент проводниковых изделий классифицируется по следующим признакам:

- по материалу токопроводящей жилы:

- по числу жил:

- по числу проволок в жиле:

- по степени гибкости жилы: нормальные (для неподвижной прокладки); гибкие – Г (для неподвижной прокладки повышенной гибкости); повышенной гибкости – ПГ (для переносных приборов); особо гибкие – ОГ (для бытовых машин и приборов).

- по материалу изоляции:

- по форме сечения: круглые и плоские;

- по конструкции: с разделительным основанием и без, со смыкающимися жилами, в общей оплетке или с индивидуальной оплеткой каждой жилы и т. д.;

- по назначению

- по маркам: ПРД, АПВ, ШРО и др.

По назначению провода подразделяются на 4 группы:

- Установочные провода

- Арматурные провода

- Обмоточные

- Монтажные провода:

По назначению шнуры подразделяются на:

- Соединительные (поступают в продажу бухтами или мотками длиной 50 м. и более)

- Армированные (поступают в продажу мерными отрезками, армированными вилкой или приборной розеткой и вилкой).

ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К СЕТИ ПРИЕМНИКОВ ТОКА

Выключатели и переключатели:

По способу монтажа:

По виду привода механизма переключения:

По месту установки:

По форме крышки

Патроны служат для подключения к сети источников света (ламп накаливания и люминесцентных ламп)  По конструкции патроны бывают резьбовые и штифтовые.

Резьбовые патроны:

По месту установки:

По способу крепления:

По диаметру резьбы гильзы:

По материалу изготовления:

Штепсельные соединения:

Розетка - это чаще всего стационарный гнездовой разъём, к которому подводится электрическая энергия от щитка.

По способу монтажа:

По количеству мест:

По месту установки:

По форме контактов:

По конструкции:

Вилка - штыревой разъём, парный розетке, соединённый гибким шнуром с прибором, подключаемым с её помощью в электрическую сеть

По конструкции:

По форме штырей:

По назначению:

Электроинсталляция - блок розеток и/или выключателей как единое целое.

Переходник (адаптер) служит для подключения к розетке вилки другого стандарта.

Разветвитель - это вилка, объединенная в одном корпусе с многоместной розеткой, служит для подключения к одной розетке нескольких электроприборов.

Удлинитель - отрезок шнура с вилкой на одном конце и одноместной розеткой на другом, служит для удлинения электрической цепи.

Удлинитель-разветвитель - отрезок шнура с вилкой на одном конце и многоместной розеткой на другом, разновидность – сетевой фильтр.

ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ МОНТАЖА И РЕМОНТА ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ

ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ПРЕДОХРАНЕНИЯ СЕТИ ОТ ТОКОВЫХ ПЕРЕГРУЗОК

ТОВАРЫ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ - ИСТОЧНИКИ СВЕТА

ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ: при нагревании током до 2400-2900ºС тела накала (вольфрамовой нити) происходит ее свечение.

По назначению:

В зависимости от условий работы тела накала:

По форме колбы:

По цвету колбы:

По типу цоколя:

По диаметру цоколя:

| Достоинства ЛН | Недостатки ЛН |
| --- | --- |

ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ ЛАМПЫ

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ: световой поток создается за счет свечения люминофоров под действием ультрафиолетового излучения, возникающего в результате электрического разряда в парах ртути в смеси с аргоном.

По спектральному составу излучаемого света:

ЛБ (белый свет)

ЛД (дневной свет)

ЛЕ (естественный свет)

ЛХБ (холодный белый свет с голубоватым оттенком)

ЛТБ (тёплый белый свет с розоватым оттенком)

буква Ц в конце – с улучшенной цветопередачей (свечение близко к цвету пасмурного неба), ЦЦ — с высококачественной цветопередачей.

По мощности:

По форме трубки:

| Достоинства ЛЛ |  | Недостатки ЛЛ |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ТОВАРЫ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ - ОСВЕТИТЕЛЬНАЯ АРМАТУРА |  |

Осветительная арматура в комплекте с источником света представляет собой светильник.

По типу ламп:

По назначению:

По числу ламп:

По конструкции:

По характеру светораспределения:

По материалу рассеивателя:

По степени защиты от окружающей среды:

По классу защиты от поражения электрическим током:

По пожаробезопасности:

По условиям эксплуатации:

По способу установки и месту крепления:

ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ

Электронагревательные приборы – это приборы, в которых электрическая энергия преобразуется в тепловую.

Ассортимент электронагревательных приборов классифицируется по следующим признакам:

1. По способу электрического нагрева:

с нагревом проводников высокого сопротивления

с индукционным нагревом (индукционные электрические плиты)

с инфракрасным нагревом (грили, шашлычницы)

с высокочастотным нагревом (микроволновые печи)

2. По степени защиты от окружающей среды:

открытые

защищенные

закрытые

3. По назначению:

приборы для приготовления пищи

приборы для нагрева воды

приборы для глажения

приборы для обогрева помещений

приборы для обогрева тела человека

приборы личной гигиены

нагревательные инструменты

4. По степени защиты от влаги:

5. По степени защиты от поражения электрическим током:

ПРИБОРЫ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПИЩИ

1. ПРИБОРЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ:

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПЛИТА - это стационарное изделие, имеющее 3-4 конфорки и духовой шкаф.

По конструкции нагревательного элемента:

Классические:

Со стеклокерамической поверхностью:

По количеству духовок:

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПЛИТКА - переносное изделие с 1 или 2 конфорками, не имеющее духового шкафа.

По числу конфорок:

ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ представляет собой единое целое со столешницей.

По способу управления: зависимые и независимые.

В зависимых управление осуществляется с панели духового шкафа, причем духовой шкаф также должен быть электрическим. Если панель независимая, то ручки управления находятся сбоку или спереди, непосредственно на варочной панели.

2. ПРИБОРЫ ДЛЯ ПОДОГРЕВА И ПОДДЕРЖАНИЯ

ТЕМПЕРАТУРЫ ПИЩИ:

Мармиты:

Подогреватели детского питания:

Термостаты:

3. ПРИБОРЫ ДЛЯ ЖАРЕНИЯ, ТУШЕНИЯ, ВЫПЕЧКИ:

МИКРОВОЛНОВЫЕ ПЕЧИ:

По числу выполняемых функций:

По объему камеры:

По мощности:

По внутренней отделке камеры:

По способу управления:

ТОСТЕРЫ:

РОСТЕРЫ:

ГРИЛИ:

ВАФЕЛЬНИЦЫ:

БЛИННИЦЫ:

ФРИТЮРНИЦЫ:

ФОНДЮ, РАКЛЕТНИЦЫ, СЭНДВИЧ-ТОСТЕРЫ, ХЛЕБОПЕКАРНИ, ЭЛЕКТРОСКОВОРОДЫ и др.

4. ПРИБОРЫ ДЛЯ ВАРКИ ПИЩИ И ПРИГОТОВЛЕНИЯ НАПИТКОВ:

ЭЛЕКТРОЧАЙНИКИ:

По материалу корпуса:

По типу и материалу нагревательного элемента:

По конструкции:

По мощности

По объему

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ САМОВАРЫ, ЧАЙНИКИ-ЧАЕВАРКИ, ТЕРМОПОТЫ.

ЭЛЕКТРОКОФЕВАРКИ:

По способу приготовления кофе:

ПАРОВАРКИ, СКОРОВАРКИ, МЕДЛЕННОВАРКИ, МАКАРОНОВАРКИ, РИСОВАРКИ, МУЛЬТИВАРКИ, ЯЙЦЕВАРКИ И ДР.

ПРИБОРЫ ДЛЯ НАГРЕВА ВОДЫ:

водонагреватели погружные (кипятильники) и емкостные.

ПРИБОРЫ ДЛЯ ГЛАЖЕНИЯ:

ЭЛЕКТРОУТЮГИ:

Утюги выпускают в нормальном исполнении и малогабаритные следующих типов:

УТ – утюг с терморегулятором,

УТП – утюг с терморегулятором и пароувлажнением,

УТПР – утюг с терморегулятором, пароувлажнением и разбрызгивателем,

УТМ – утюг с терморегулятором малогабаритный.

По материалу подошвы:

ПРИБОРЫ ДЛЯ ОБОГРЕВА ПОМЕЩЕНИЙ:

По принципу действия:

отражательные: электрокамины

конвекционные: масляные радиаторы, конвекторы, тепловентиляторы

ПРИБОРЫ ДЛЯ ОБОГРЕВА ТЕЛА ЧЕЛОВЕКА:

Электрогрелки, электробинты, электропледы.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КУХОННЫЕ МАШИНЫ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ

КУХОННЫЙ КОМБАЙН (универсальная кухонная машина) - это многофункциональное изделие, выполняющее функции мясорубки, овощерезки, соковыжималки, миксера, кофемолки, тестомесилки и др.

МИКСЕРЫ И БЛЕНДЕРЫ предназначены для смешивания напитков, сбивания сливок, яиц, коктейлей, приготовления кремов, майонезов, омлетов, замешивания теста, измельчения сырых и вареных овощей, фруктов, приготовления пюре и др.

Миксеры  — более крупные и более мощные приборы. Они обязательно имеют два синхронно работающих венчика, насадки для замешивания теста, иногда оснащаются вращающимися ножами для измельчения различных продуктов и насадками-блендерами для приготовления коктейлей.

Блендер –  более легкий, компактный прибор.

По способу эксплуатации: стационарные и погружные (ручные).

ЭЛЕКТРОМЯСОРУБКИ (шнековые и куттерные).

ЭЛЕКТРОКОФЕМОЛКИ (ударные и жерновые).

СОКОВЫЖИМАЛКИ (центробежные и для цитрусовых).

ЛОМТЕРЕЗКИ, ЙОГУРТНИЦЫ, МОРОЖЕНИЦЫ, СУШИЛКИ, МАРИНАТОРЫ, ЧОППЕРЫ, ИЗМЕЛЬЧИТЕЛИ и т.п.

ХОЛОДИЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ

Холодильные приборы (ХП) предназначены для охлаждения, замораживания продуктов, для хранения свежих и замороженных продуктов, а также для получения пищевого льда.

По принципу действия (способу охлаждения) ХП подразделяются на компрессионные, абсорбционно-диффузионные и термоэлектрические.

Компрессионные ХП

Термоэлектрические ХП

Ассортимент компрессионных холодильных приборов классифицируется по следующим признакам:

- По назначению:

- По месту установки:

- По оформлению:

- По числу камер:

- По объему камеры:

- По величине температуры в НТО: не более -6°С, -12°С, -18°С. В морозильной камере температура не выше -18°. От температуры зависят сроки хранения продуктов.

- По классу энергопотребеления: А-G, А – очень экономичный, В – экономичный, С,D – промежуточный, Е, F, G – высокий и очень высокий. Дополнительно А+ и А++.

- По комфортности: обычной и повышенной комфортности.

- По числу компрессоров:

- По видам изделий: холодильники, морозильники, шкафы-витрины, винные шкафы и т.д.

- По маркам и моделям.

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

Ассортимент стиральных машин классифицируют по следующим признакам:

- по способу активации стирального раствора:

- по числу баков:

- по способу загрузки белья: с верхней загрузкой и с фронтальной – в люк, расположенный на передней стенке СМ.

- по номинальной загрузке белья: 1-6 кг сухого белья;

- по степени механизации и автоматизации работ различают следующие типы:

СМ – стиральная машина без отжима белья.

СМР – стиральная машина с ручным отжимом белья.

СМЦ – стиральная машина выполняет операции стирки и отжима в одном баке путем попеременной установки активатора или корзины центрифуги на вал двигателя

СМЦ-В - стиральная машина с вкладной автономной центрифугой, входящей в комплект машины

СМС – стирально-сушильная машина (с функцией сушки белья горячим воздухом).

СМП – полуавтоматическая стиральная машина.

СМА – автоматическая стиральная машина.

- по способу управления: с механическим, электромеханическим и электронным управлением;

- по наличию подогрева раствора: без подогрева и с подогревом.

- по форме корпуса:

- по материалу и отделке корпуса и бака:

- по способу отжима:

- по числу программ: 1, 2-х и многопрограммные.

- по степени комфортности: обыкновенной и повышенной комфортности. В машинах типов СМ, СМР и СМП повышают комфортность автоматическая намотка шнура, нагрев воды, дозатор моющих средств, тормоз центрифуги и др. В СМА повышают комфортность сложные приспособления: система защиты от протечки воды и звуковая сигнализация неисправностей, контроль пенообразования, контроль степени прозрачности воды, таймер запуска, автоматическая дозировка воды в зависимости от загрузки белья и др.

- по маркам и моделям: «Атлант» 840Т, 1040Т, «Алеся», «Индезит» и др.

СМ:

СМР:

СМП:

СМА:

Машины типа СМА дополнительно классифицируют:

А – G; дополнительно А+ и А++. А – наилучшие показатели, В – хорошие, С,D – промежуточные, Е,F,G – низкие и очень низкие.

по классу эффективности стирки

- по классу энергопотребления

- по классу отжима

- в зависимости от габаритов: стандартные и узкие, низкие и высокие.

- по числу оборотов при отжиме:

ПЫЛЕСОСЫ

Пылесосы относятся к бытовым уборочным машинам.

Принцип действия пылесоса: воздуховсасывающий агрегат, помещенный в корпус пылесоса, через систему фильтров, шлангов и специальных насадок втягивает воздух вместе с пылью и мелким мусором. Фильтры задерживают крупные и мелкие частицы, а очистившийся воздух выходит наружу.

Ассортимент пылесосов классифицируют по следующим признакам:

- по назначению:

- по характеру эксплуатации:

- по характеру уборки:

- по числу ступеней очистки воздуха: от 1 до 9 и более.

- по способу организации воздушного потока (расположению воздуховсасывающего агрегата и характеристику движения воздуха внутри корпуса):

- по комфортности: обычной и повышенной комфортности.

Дополнительные устройства, повышающие комфортность:

  - указатель заполнения пылесборника пылью или автоматическое отключение двигателя при заполнении пылесборника (электронная защита);

  - автоматическая намотка шнура;

  - организованное хранение принадлежностей (размещение насадок в корпусе пылесоса);

  - устройство регулировки расхода воздуха (закрывающееся отверстие на трубке всасывающего шланга);

  - устройство регулировки мощности двигателя;

  - система «автоклин» - автоматическая регулировка степени мощности:

- дистанционное управление (кнопки управления расположены на трубке, которую держат в руках);

- телескопическая трубка (фиксируется по росту и роду работы);

- сменные бумажные фильтры разового заполнения и др.

- по материалу фильтра:

Пылесосы могут иметь следующие виды фильтров:

  - 2-х и 3-х слойный бумажный фильтр;

  - тканевый бактерицидный (антимикробный) фильтр;

  - флизелиновый фильтр (из тончайших электростатически зараженных волокон), которые притягивают к себе мельчайшие пылинки.

  - на основе активированного угля (обладают высокой удерживающей способностью, очистительной и впитывают запаха),

  - водяной и др.

ПРИБОРЫ ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ МИКРОКЛИМАТА

КОНДИЦИОНЕР служит для охлаждения, осушения, очистки и вентиляции воздуха.

Выделяют четыре типа кондиционеров:

В зависимости от режима работы различают:

- кондиционеры, которые могут работать только в режиме охлаждения;

- кондиционеры, которые дополнены также системой обогрева.

ВЕНТИЛЯТОР служит для обдува, обдува и перемещения воздуха, для вытяжки, притока и вытяжки воздуха.

По месту использования:

| - настольные; - настенные; - настольно-настенные; - напольные (торшерные); - ручные; | - автомобильные; - оконные; - встраиваемые в вентиляционные каналы; - потолочные. |
| --- | --- |

ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОР помимо обдува и перемещения воздуха также применятся в качестве отопительного прибора. Он имеет встроенный нагревательный элемент.

УВЛАЖНИТЕЛЬ ВОЗДУХА предназначен для повышения влажности воздуха в сухих помещениях.

По принципу действия увлажнители воздуха подразделяются на следующие типы:

КЛИМАТИЗЁР – это прибор для стабилизации температуры и относительной влажности воздуха в помещении. Он сочетает в себе вентилятор и увлажнитель.

ОСУШИТЕЛЬ ВОЗДУХА – прибор, предназначенный для осушения воздуха во влажных помещениях (бассейнах, саунах, аквапарках, на складах, в подвалах и т.п.).

ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛЬ  предназначен для очистки воздуха от аэрозолей, жира, сажи, пыльцы растений, шерсти животных и т.п., а также от неприятных запахов и дыма, в т.ч. табачного. Они могут использоваться на кухне, в курительных комнатах и т.д.

Одной из разновидностей воздухоочистителей является кухонная вытяжка.

По внешнему виду вытяжки бывают:

- компактные (вроде подвесного шкафа, встраиваемые в короб)

- напоминающие зонт с длинной трубой (не встраиваемые в короб).

Независимо от типа, все вытяжки встраиваются в воздуховод и подстраиваются под любую толщину стены помещения.

Вытяжки в зависимости от модели могут работать в 2-х режимах:

Практически все вытяжки оснащаются мощными осветительными лампами (лампа накаливания, люминесцентная, галогенная или неоновая лампа), которые освещают рабочее место у плиты.

Вытяжки бывают разной производительности (в зависимости от количества воздуха, проходящего через вытяжку в течение одного часа в режиме отвода воздуха). Производительность измеряется в кубических метрах на единицу времени (час).